# Relatório Científico: Confiabilidade Estrutural

# Resumo

Objetivo: Avaliar a probabilidade de falha (flambagem elástica) de uma casca sob compressão axial sujeita a incertezas geométricas e de carregamento.

Metodologia: Acoplamento de modelagem MEF paramétrica, Design of Experiments (CCD) para geração de base de dados, construção de Metamodelo (RSM) e solução probabilística via FORM com validação por Simulação de Monte Carlo.

Principais Resultados: A estrutura apresentou Carga Crítica média na ordem de 1.72e+06 N. A superfície de resposta obteve aderência de R² = 1.0000. O índice de confiabilidade estimado foi β = 2.42, correspondendo a uma probabilidade de falha Pf = 7.85e-03.

Conclusões: A metodologia RSM-FORM mostrou-se extremamente eficiente na redução do custo computacional das análises de confiabilidade mantendo altíssima precisão quando comparada ao método de Monte Carlo.

# 1. Identificação do estudo

Nome do caso: Confiabilidade de Casca Cilíndrica sob Flambagem

Data e hora: 2026-07-07 00:21:48

Versão: 1.0.0

# 2. Descrição do modelo estrutural

Tabela 1: Propriedades do Modelo MEF

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Raio (mm) | 100.0 |
| Comprimento (mm) | 1000.0 |
| Espessura Média (mm) | 1.8121465268260348 |
| Módulo E (MPa) | 200000.0 |
| Coef. Poisson | 0.3 |
| Tipo de Elemento | QUAD4 |
| Nós | 235 |
| Elementos | 225 |
| Tipo Análise | linear_buckling |
| Tipo Análise | linear_buckling |

Tabela 2: Configuração Numérica do Solver

| Componente | Formulação / Método |
| --- | --- |
| Teoria de Cascas | Mindlin-Reissner Degenerada (Thick/Thin Shells) |
| Medida de Deformação | Green-Lagrange (Formulação Updated Lagrangian no regime NLGEOM) |
| Algoritmo de Solução | Newton-Raphson com Controle de Carga / Autovalor Generalizado (Lanczos) |
| Integração Numérica | Quadratura de Gauss 2x2 (Membrana + Flexão) |
| Graus de Liberdade por Nó | 6 (3 translações, 3 rotações, com rigidez fictícia no drilling DOF) |
| Tipo de Elemento | QUAD4 |
| Critério de Convergência | Norma Residual < 1e-4 |

Figura 1: Malha original do cilindro (MEF)

# 3. Fundamentação Matemática

## Problema de Flambagem Linear

A carga crítica de flambagem elástica é obtida pela solução do problema de autovalor generalizado:
$(K + \lambda K_g)\phi = 0$
onde $K$ é a rigidez elástica, $K_g$ a rigidez geométrica e $\lambda$ o multiplicador de carga.

## Imperfeições Geométricas

Na formulação adotada neste trabalho, baseada na análise de flambagem linear por autovalores, observou-se baixa sensibilidade da carga crítica às pequenas imperfeições geométricas consideradas. A redução significativa da carga resistente (knock-down factor) é um fenômeno associado à análise geométrica não linear de pós-flambagem, não contemplada neste estudo.

## Função de Estado Limite (LSF)

A Margem de Segurança é definida classicamente por Capacidade (R) menos Demanda (S):
$g(X) = P_{cr}(X) - P$
Falhas ocorrem no domínio $g(X) \le 0$.

## Método da Superfície de Resposta (RSM)

Substitui o custoso solver numérico do MEF por uma regressão polinomial (ex: quadrática):
$y = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + \sum \beta_{ii} x_i^2 + \sum \beta_{ij} x_i x_j$

## FORM (Algoritmo HLRF)

Busca o Ponto Mais Provável de Falha (MPP) através da linearização iterativa de $g(X)$ no espaço normal padrão reduzido (U):
$\beta = \mathbf{u}^* \cdot \boldsymbol{\alpha}$

## Simulação de Monte Carlo

Avalia o limite de estado para um vasto espaço amostral (N):
$P_f \approx \frac{N_f}{N}$

# 4. Resultados determinísticos do MEF

Tabela 3: Saídas do Solver Linear Buckling

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Carga Crítica (N) | 1.8887e+06 |
| Convergência | Sucesso |
| Tempo (s) | 0.15 |

Figura 2: Primeiro modo de flambagem

# 4. Definição das variáveis aleatórias

Tabela 4: Variáveis Estocásticas Injetadas

| Nome | Distribuição | Média | Desvio Padrão | C.O.V (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Normal | 1.9000e+00 | 1.0000e-01 | 5.26 |
| A | Lognormal | 5.0000e-01 | 1.0000e-01 | 20.00 |
| P | Normal | 1.1000e+06 | 2.0000e+05 | 18.18 |

# 13. Validação Numérica e Rastreabilidade

Tabela 5: Sumário das calibrações de base

| Check | Status |
| --- | --- |
| Patch Test | OK (Membrana + Flexão) |
| Solução Analítica Estática | OK (Teoria de Vigas Clássica) |
| Comparação Abaqus | OK (Desvio aceitável no Flambagem Linear) |
| Hold-Out RSM | OK (Aderência com R² > 0.99) |
| FORM vs MC | OK (Erros controlados) |

Tabela 6: Comparativo de Predição Probabilística (FORM vs Monte Carlo)

| Método | Amostras | Pf | Beta | Erro Rel. Pf (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORM | O(10) (Iterativo) | 7.8455e-03 | 2.4160 | - |
| Monte Carlo | 1000000 | 7.7610e-03 | 2.4200 | 1.09 |

# 14. Discussão e Interpretação de Resultados

Comentários Técnicos Automáticos:

O ajuste da Superfície de Resposta (RSM) apresentou altíssima aderência ($R^2 > 0.99$), eliminando o ruído metamodelo e garantindo altíssima fidelidade às respostas do MEF.
O índice de Confiabilidade $\beta = 2.42$ reflete a distância geométrica do hiperplano de falha até a origem no espaço $U$. Esta estrutura é classificada como **Segurança Aceitável** ($2 \le \beta < 3$). Opera em limiares razoáveis, típica de estados limites de serviço ou estruturas secundárias.
**Análise de Influência Direta:** A variável `P` dominou a variância de falha da estrutura ($\alpha^2 \approx 61.8\%$). A demanda estocástica ditou a incerteza do problema. Independentemente das tolerâncias geométricas da estrutura, a variabilidade bruta do carregamento foi extrema o suficiente para anular o controle sobre a resistência.

# 15. Validação Física dos Resultados

✔ O índice Beta calculado é positivo, compatível com médias de capacidade superiores à demanda.

✔ A superfície de resposta ajustada apresentou altíssima correlação física com o modelo de elementos finitos.

✔ A sensibilidade do fator direcional de falha apontou `P` como vetor de maior gradiente, fenômeno compatível com as equações governantes do comportamento mecânico.

# 16. Limitações do Estudo

**DOE (CCD)**: Restringe o aprendizado preditivo a um hipercubo amostral. Avaliações muito fora desse espectro (extrapolações severas) perdem precisão drástica.

**Metamodelo RSM**: Assume superfície polinomial contínua (grau 2). Bifurcações abruptas de ramos secundários de flambagem podem não ser capturadas por uma única quadrática.

**Modelo Estrutural (Eigenbuckling)**: Avaliação puramente baseada na perda de rigidez elástica tangencial por matriz geométrica $K_g$, sem iterar o caminho de equilíbrio deformado real.

# 17. Desempenho Computacional

Tabela 7: Profiling de Execução

| Etapa | Tempo (s) |
| --- | --- |
| DOE (Amostragem) | 0.0002 |
| MEF (Soluções de Eigenbuckling) | 10.2864 |
| RSM (Treinamento OLS) | 0.0002 |
| FORM (Otimização HLRF) | 0.0083 |
| Monte Carlo (1M Amostras) | 0.1866 |
| Tempo Total | 21.6522 |

# 18. Considerações Finais

A cadeia de avaliação estocástica automatizada (Python + MEF + Confiabilidade) demonstrou ser uma ferramenta altamente eficiente para pesquisa em estabilidade.

O framework pode ser naturalmente expandido para englobar métodos de superfície mais refinados (Kriging, Redes Neurais, PCE).

Trabalhos futuros devem habilitar a análise estática não-linear (Riks/Crisfield) com modelo material elastoplástico de Von Mises para captação do colapso completo da casca imperfeita.

# Apêndice: Metodologia Numérica

Figura 3: Fluxograma Metodológico